# 微波治疗仪招标参数

一、设备采购参数

1.▲三频输出：1）主载频率：≤2450MHz；2）脉冲：0.5Hz；3）脉冲：1.0Hz

2.辐射器驻波比：≤ 3；

3.输入功率：≤ 800VA；

4.负载阻抗：50Ω；

5.▲输出功率：连续可调，1W步进

1）理疗功率≤60W；

2）治疗功率≤99W；

6.工作电源：AC220V 50Hz；

7.工作方式：间歇加载,连续运行；

8.显示方式：LED数字显示；

9.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示；

10.具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定；

11.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示；

12.在电源电压波动时,可自动补偿功率输出值维持设定功率不变；

13.▲辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织；

14.▲采用进口磁控管；

15.活动支臂,能任意调节角度及距离；

16.自动保护装置：设有过载保护系统。

17.主机质保≥3年,终身维护,成本维修；

18.▲通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制；

19.▲适用范围：在医疗机构使用，用于辐射理疗和炎症的凝固治疗；

20.企业通过ISO9001:2008质量体系认证，通过ISO13485:2003质量体系认证。

配置清单

- 主机                                                1台

- 理疗支架（含线）                                    1套

- 理疗辐射器                                          2个

- 治疗线                                              1条

- 理疗线                                              1条

- 脚踏开关                                            1个

- 专科治疗探头                                        8支

- 电源线（250V/10A）                                  1根

- 备用保险管												   2个

- 说明书                                              1份

- 合格证                                              1份

- 保修卡                                              1份

二、设备安装要求：

无特殊场地要求。

- 三、付款方式

- 安装、调试运行一个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付70%，一年后支付30%。

- 四、违约责任、纠纷解决方式

- 1. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担由此对乙方造成的损失。

- 2. 甲方逾期付款的，每周应向乙方偿付应支付款项的千分之五作为违约金。

- 3.乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 4.乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 5.所有因乙方原因终止本合同的，均应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

- 6.本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决，协商不成则向甲方所在地人民法院起诉，在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

五、相关证明材料及售后服务承诺：

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于两年。

三、投标文件制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引、如设备器械功能较单一可简化描述）；3所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。