珠海市香洲区人民医院心电监护仪用户需求书
便携式一体化监护仪，固定式提手。

可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

仪器重量≤2.8kg。

▲≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

▲屏幕亮度10-100级调节。

▲心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

具有ECG全屏级联。

▲心律失常分析≥26种。

具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

▲可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

具有NIBP与血氧同侧测量功能。

NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

▲血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

▲IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

IBP监护可测量10余种压力项目。

呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

防液等级:IPXI。

监护仪使用寿命10年；

支持连接同品牌中央监护系统。

配置清单
	1
	主机
	1
	台

	2
	使用说明书
	1
	本

	3
	快速操作指南
	1
	份

	4
	国标电源线
	1
	根

	5
	心电导联线
	1
	根

	6
	电极片
	1
	包

	7
	血氧探头
	1
	个

	8
	血压导管
	1
	根

	9
	血压袖套
	1
	个

	10
	保修卡
	1
	份

	11
	合格证
	1
	份

	12
	仪器验收单
	1
	份

	13
	客服标贴
	1
	张

	14
	监护仪专用台车
	1
	台


