珠海市香洲区人民医院电子血压计等设备一批采购需求书

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子血压计（臂式） | 1 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 360元 |
| 可移动紫外线车 | 1 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 1000元 |
| 氧气表 | 6 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 600元 |
| 简易血氧仪 | 1 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 1000元 |
| 输液微量泵 | 1 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 4000元 |
| 电动吸引器 | 2 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 3000元 |

设备要求：

一、电子血压计（臂式）

- 名称，电子血压计

- 显示方式：数字式显示方式

- 测量方式：示波测定法

- 测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(OkPa ~39.9kPa)脉搏数:40次分~180次/分

- 测量精度：压力:+3mmHg(+0.4kPa)脉搏数:精度为±5%

- 电源：5号干电池4节(DC6V)，电源适配器(100V-240V~50Hz-60Hz 0.12A-0.065A)(另售品)

- 电池寿命：在室温23°C，臂周270mm，加压至170mmHg(22.7kPa)的条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次

- 使用温湿度：+5°C~+40°C,15%RH~90%RH

- 运行大气压力700hPa ~1060hPa

- 运输和保存温湿度：-20°C~+60°C(本产品符合GB/T14710标准中低温贮存(-40°C)的要求，为了更好地保证产品温湿度性能的稳定性，建议本产品运输和保存温度不低于-20°C),10%RH~93%RH

- 本体重量：约250g(不包括电池)

- 外形尺寸：约宽103mmX高80mmX厚129mm(不包括袖带)

- 袖带约宽145mmX长466mm(重量约130g)空气管长约610mm

- 附件：：袖带和空气管(适用臂周范围:220mm~320mm)、5号干电池4节、使用说明书(附欧姆龙产品保证书、EMC技术资料、有害物质含有表)、合格证

- 使用年限 5年 - 可移动紫外线车 - 将本产品电源插头插在电源上，打开电源开关，可单管或双管使用。 - 根据需要设定消毒时间(0～60分钟)，或人工控制消毒时间。 - 消耗功率：≥60W - 产品外型尺寸：420*420*1190MM - 灯管调节角度：0-160° - 消毒车箱体采用0.8MM优质钢板成型，静电喷涂，外型美观，质地厚重不易变形。 - 底座采用高强ABS塑料注塑成型，轻便耐用。 - 底座配备4颗3寸静音橡胶轮，保证移动静音和不伤地板 需购设备配置要求 主机 1台 移动底座1个 说明书1本 保险管2个 紫外消30W*2支 安装配件1套

- 氧气表

- 1、浮标式氧气吸入器测量范围：（1~10)L/min。、

- 最大允许误差：±4%FS

- 2、高压部分在输入12MPa~15MPa的压力时减压后能降至0.2MPa~0.3MPa压力范围内。

- 3、安全阀排气压力为0.35±0.05MPa。

- 简易血氧仪

- 1、显示方式：OLED显示或LCD显示

- 脉搏氧饱和度显示范围为：0%～100%

- 脉率显示范围为：25bpm～250bpm

- 2、电源要求：2节AAA，每节1.5V碱性电池

- 电压适应范围：DC 2.3V~3.0V，内部电源供电设备

- 3、工作电流：≤30mA

- 4、进液防护程度：IPX1

- 5、测量精度：血氧饱和度在70%~99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为25bpm～250bpm，测量误差±1%或±1bpm，二者中较大者。6、弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值。

- 7、具有功能开关，无手指插入时≥8秒后自动关机。

- 五、输液泵

- 注射模式：恒速模式、总量时间模式、药物体重模式、Bolus模式、微量模式、新生儿模式；

- 注射器：符合国家标准的5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml五种规格一性次使用注射器；

- 3．注射误差：≤±2%；

- 4．注射速度： 0.1～3000ml/h

- 5．速度步进：0.1～99.9ml/h以0.1ml/h递增，100～2000ml/h以1ml/h递增；

- 6．预置范围：0.1～9999.9ml或推空；

- 7．累计量范围：0.0～9999.9ml；

- 8．时间范围：00:00:01～99:59:59；

- 9．快排速度：1800ml/h；

- 10．KVO速度范围：0.1～5.0ml/h；

- 11．Bolus速度范围： 0.1～3000ml/h

- 12．报警功能：注射器脱落报警、注射器已推空报警、注射完成!!!KVO报警、阻塞报警、电池电量耗尽报警、电池脱落报警、注射异常报警、网电源脱落报警、接近完成报警、注射将空报警、电池电量低报警、遗忘操作报警；

- 13．显示屏：3.2英寸液晶显示屏，可实时显示注射器运行状态、品牌规格、电池电量、速度、预置、时间、累计量、和实时压力动态信息的功能；

- 14．阻塞压力功能：10kPa～150kPa之间分8档可调,可实时显示管路内压力的变化；

- 15．压力释放功能：有注射泵阻塞报警后，降低管路内阻塞压力功能；

- 16．品牌选择及设置功能：应有品牌选择、用户自校准功能。已内置多种品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器；

- 17．一键断电功能：有一键切断机器电源的功能；

- 18．历史记录功能：有；

- 19．不停机修改参数功能：有；

- 21、按键：有物理实体“0～9”数字按键及其他功能按键（非触摸）；

- 22．报警声音：报警音量8档可调，同时具有静音功能；

- 23．内部电池：电池使用时间≥10小时（5ml/h运行）；

- 24．外部电源：电压: 100V-240V~，电流:0.3-0.13A，频率:50/60Hz，功率：30VA；

- 25．进液防护等级：IP34；

- 26．产品使用期限：10年；

- 27．其它功能：双CPU设计；固定夹可90度旋转，休眠功能；

六、电动吸引器

- 供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。

- 产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

- 采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。

- 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

- 输入功率：≤180VA

- 吸引泵：活塞泵

- 极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）

- 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

- 噪声：≤65dB(A)

- 抽气速率：≥20L/min

- 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

- 熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

- 重量：15.5kg

- 外形尺寸：360*320*480mm

- 本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

- 工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。

- 电器要求：I类设备，B型应用部分

二、相关证明材料及售后服务承诺：

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于一年。

三、投标文件制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引、如设备器械功能较单一可简化描述）；3所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。

2026年4月29日