珠海市香洲区人民医院档案库房移动密集柜（手动）采购项目采购需求

一、采购设备名称、规格及数量

设备名称：双面存放手动档案移动密集架

设备规格：整体尺寸W5500*D600*H2400mm，5组/列，单列内分6层，共4列20组，总体积31.68立方米

采购数量：1批（共计20组）

预算金额：（含成品生产、包装、运输、搬运、安装、税费、验收及售后全部费用）

二、设备技术参数及材质标准

本项目所有密集架设备用材、工艺、尺寸均严格遵循国家相关行业标准（GB710-88、GB699-88、GB9439-88、GB1135-89、GB1244-85等），整体结构稳固、承重性强、经久耐用，具体参数如下：

（一）轨道系统

轨座采用3.0mm钢板制作，路轨规格20×20mm，采用切割预埋工艺，可根据库房实际尺寸精准适配安装，运行平稳、承重能力强，符合国标生产标准。

（二）底座结构

底梁、轴档、夹紧等底座配件采用3.0mm热轧钢板，整体焊接成型，钢性充足、不易变形，表面经喷塑防腐处理，结构稳固，适配长期重载运行。

（三）主体架体

1. 立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，结实坚固、承重稳定；

2. 挂板、层板、档棒：分别采用1.1mm、1.1mm、1.0mm冷轧钢板，层板间距可自由调节、拆卸，适配各类档案存放需求；

3. 性能标准：层板静态承重≥85kg，满负荷24小时屈挠度≤3mm，卸载后自动复原，无裂纹、无永久变形；架体表面喷塑平整光亮、色泽均匀，无鼓泡、脱落、划痕、变形等质量缺陷。

（四）门面及侧板

门框、门板采用1.0mm冷轧钢板，配置ABS注塑定位模块；侧板为豪华凹凸型，采用1.0mm冷轧钢板，整体款式新颖、板面平整，采用亚光喷塑工艺，美观耐用，符合ISO9001质量认证标准。

（五）传动机构

1. 滚轮、链轮、链条：采用优质灰铁铸造及精制钢材，滑轮承重可达1000kg，运行无打滑、无失灵；

2. 摇手：采用进口塑钢材质，配备双向超越离合器结构，手感舒适、摇动轻便静音，单组摇动不联动其他架体，操作便捷。

（六）制动与防护装置

1. 制动系统：每列配备808总锁、扣拉式方形门锁，制动可靠、锁定稳固，可实现单列锁定、整体锁定，保障存取安全；

2. 防护系统：配置20mm磁吸密封胶条、1.0mm防尘顶板、0.8mm防尘防鼠板、3.0mm防倾倒装置，全封闭结构，具备良好的防尘、防潮、防鼠、防撞、防倾倒功能，全方位保护档案资料。

（七）表面处理工艺

所有钢制配件均经过脱脂、酸洗、Zn系磷化预处理，采用环氧聚酯混合粉末高压静电喷塑、高温固化工艺，通过ISO14001环保认证，防腐防锈、耐老化、无异味，适配档案库房密闭环境使用。

三、设备整体功能要求

（一）平稳运行功能：手动操控推拉顺畅、静音无卡顿，传动系统配合精密，整体运行平稳，无晃动、无异响，单人可轻松完成开合、移动、定位操作。

（二）安全防护功能：集成防夹手、防倾倒、自锁制动、密封防护多重安全装置，有效规避操作安全隐患，同时隔绝潮湿、灰尘、虫鼠侵害，保障档案长期完好保存。

（三）灵活收纳功能：架体层数、间距可自由调节，适配不同规格档案盒、文书资料、项目文件存放，支持分区、分类规整管理，大幅提升档案归档、查阅、调阅效率。

（四）规范标识功能：每组密集架配备专用标签卡槽，可张贴分类标识，实现档案精细化、标准化、可视化管理。

四、质量验收标准

（一） 所有设备为全新原厂正品，无翻新、无瑕疵，所有用材、工艺、参数严格符合国家档案密集架相关技术标准及本次采购要求；

（二） 设备整体结构牢固、外观平整、色泽统一，焊接、喷涂、组装工艺达标，承重、防护、传动、制动各项性能实测合格；

（三）设备具备ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证相关品质标准，可满足档案库房规范化验收要求。

（四）钣金厚度、折弯 / 冲压 / 加强筋、焊接工艺、喷塑质量按第一幅工艺逐项验收，最终由使用单位组织竣工验收。

五、施工安装及售前服务要求

（一） 供应商提供免费上门实地勘测、场地尺寸精准测量服务，结合库房布局出具专业安装方案；

（二） 全包式服务，包含产品生产、包装、运输、现场搬运、免费安装调试，施工全程做好场地防护，避免损坏地面、墙面，完工后彻底清理施工垃圾；

（三）合同签订后 15日内完工，确保按期完成竣工验收；

（四）安装完成后提供免费现场技术培训，指导工作人员熟练掌握设备操作、日常保养、简易故障排查等技能，同步交付产品使用说明书。

六、售后服务保障要求

（一）质保期限：设备整体质保5年，质保期内实行“三包”服务（包修、包换、包退）。

（二） 响应时效：提供7×24小时全天候技术支持，接到报修后1小时内响应到场，一般故障2小时内修复，复杂故障24小时内处置完毕。

（三）质保期内：全层常年满载出现层板弯曲、永久变形全免费保修。